# 金天反馈新增功能报告

生成日期：2026-07-28 22:42

反馈来源：7.22 金天审阅意见（report/feedback.txt）

数据来源：Phase 2 Pipeline 实际输出（output/phase2/）

反馈原文：

1. 减少不必要的参数，降维

2. 野值，数据清洗

3. 频域特征

4. 参数间相关性作为特征

# 一、引言

本报告记录基于 2026 年 7 月 22 日金天反馈意见所新增的功能模块。反馈原文共四条，对应五项开发任务。以下逐条展示其在代码中的实现方式、关键代码位置、以及实际 Pipeline 运行效果数据。

表1：四条反馈映射与实现一览

| 反馈内容 | 实现方案 | 涉及文件 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 减少不必要的参数，降维 | PCA 降维 | run_phase2.py / rm_anomaly_mv.py / config.py | 中 |
| ② 野值，数据清洗 | IQR/3σ 参数级野值清洗 | src/preprocess.py | 小 |
| ③ 频域特征 | FFT 功率谱 / 频谱熵 / 频谱质心 / 分频段能量 | src/feature_extract.py | 中 |
| ④ 参数间相关性作为特征 | 滚动窗口 Pearson 相关系数 | src/feature_extract.py | 小 |

以下各章按反馈顺序逐一展开详细说明。

# 二、降维：PCA 前置降维（反馈①）

## 2.1 问题

原始滑动窗口特征包含 RMS / 斜率 / 峰峰值等多个维度，所有参数全部送入多元异常检测模型。高相关特征越多，协方差矩阵越接近奇异，Mahalanobis 距离的数值稳定性越差。直接后果是 MinCovDet 频繁因秩亏或零迹跳过检测。

## 2.2 实现

在多元异常检测入口处增加 PCA 降维步骤：

以累计方差 95% 为阈值，自动选择主成分数量

降维后的主成分代替原始特征送入 Mahalanobis / Isolation Forest

保存载荷矩阵（loading matrix），支持特征归因回溯

通过 config.py 的 USE_PCA / PCA_VARIANCE_RATIO 开关控制

n_components = min{k | Σᵢ₌₁ᵏ λᵢ / Σ λ ≥ 0.95}
X_PCA = X · Wₖ   (Wₖ: top-k 载荷向量)

## 2.3 配置参数

表2：PCA 配置参数

| 参数名 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| USE_PCA | True | 是否启用 PCA 前置降维 |
| PCA_VARIANCE_RATIO | 0.95 | 保留的累积方差比例 |

## 2.4 实际效果

下表展示了从原始监测参数到滑动窗口特征再到 PCA 降维的完整维度演进链：

表3：维度演进链——从原始参数到 PCA 降维

| 部位 | 原始监测参数 | 窗口特征数 | PCA维数 | 累积方差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截割部 | 14 | 41 | 6 | 96.04% |
| 牵引部 | 18 | 49 | 5 | 96.32% |
| 油泵 | 16 | 45 | 6 | 95.96% |
| 破碎机 | 14 | 41 | 6 | 96.04% |
| 转载机ZZJ | 13 | 26 | 2 | 98.07% |

说明：原始监测参数指该部位对应的传感器测点数（如截割部包含左/右滚筒的电流、温度、角度等），窗口特征数指对每个参数提取 RMS/斜率/峰峰值 + 频域 + 相关系数后产生的总量。PCA 在窗口特征上降维，而非直接作用于原始参数。因此截割部「14 原始参数 → 41 窗口特征 → 6 主成分」是完整的维度变化链。

## 2.5 代码位置

run_phase2.py: PCA 降维逻辑在多元异常检测章节

config.py: USE_PCA / PCA_VARIANCE_RATIO 配置项

输出文件: output/phase2/anomalies/*_pca_loadings.csv（载荷矩阵）

# 三、野值清洗：IQR/3σ 粗筛（反馈②）

## 3.1 问题

原始 on-change 数据中，传感器毛刺、通信瞬断或记录仪偶发错误会产生极端野值。这些野值会直接污染宽表中的该时间点数据，进而影响工况统计基线的准确性（均值/中位数/标准差）。

## 3.2 实现

在 preprocess.py 中新增 detect_and_filter_outliers() 函数，对宽表每个参数列独立检测野值：

支持三种模式：IQR（1.5×IQR Tukey's fences）/ 3σ / both

检测到的野值替换为 NaN，而非删除（保留时间轴完整性）

输出清洗统计报告（每列的野值数、占比）

清洗发生在重采样之后、统计之前，确保基线不受污染

IQR 模式：x < Q1 - 1.5×IQR 或 x > Q3 + 1.5×IQR → NaN
3σ 模式：|x - μ| > 3σ → NaN

## 3.3 实际清洗统计

以截割部各参数为例，IQR 模式清洗结果：

表4：截割部参数样本量（清洗后可用样本）

| 参数 | 样本数 |
| --- | --- |
| 采煤机_截割部位_右滚筒_电机_电流 | 2849 |
| 采煤机_截割部位_左滚筒_电机_电流 | 2849 |
| 采煤机_截割部位_右滚筒_电机_温度 | 2851 |
| 采煤机_截割部位_左滚筒_电机_温度 | 2850 |
| 采煤机_牵引部位_右电机_电流 | 2849 |
| 采煤机_牵引部位_左电机_电流 | 2849 |
| 采煤机_牵引部位_右电机_温度 | 2850 |
| 采煤机_牵引部位_左电机_温度 | 2851 |
| 采煤机_破碎机_电机_电流 | 2849 |
| 采煤机_破碎机_电机_温度 | 2849 |

清洗前后对比——实际 pipeline 数据：

## 3.4 代码位置

src/preprocess.py → detect_and_filter_outliers()

调用时机：run_phase1.py / run_phase2.py 重采样后、特征提取前

配置参数：method（'iqr' / 'sigma' / 'both'）、iqr_multiplier

# 四、频域特征：FFT 功率谱分析（反馈③）

## 4.1 问题

原始滑动窗口仅提取时域特征（RMS / 斜率 / 峰峰值），这些特征对周期性信号（如滚筒匀速旋转时的电流波动）不敏感。设备周期性波动中包含大量工况信息——正常割煤的电流频谱与空转完全不同，仅靠时域均值/斜率无法区别。

## 4.2 实现

新增 extract_frequency_features() 函数，对每个参数的滑动窗口计算 FFT 功率谱，提取五大频域指标：

主频（Dominant Frequency）— 功率谱峰值对应频率，反映设备运行周期

频谱质心（Spectral Centroid）— 各频率的功率加权平均频率

频谱熵（Spectral Entropy）— 功率谱归一化后的信息熵，表征信号复杂度

低频占比（0~0.02 Hz）— 反映长期趋势成分

高频占比（>0.05 Hz）— 反映快速波动/冲击成分

P(k) = |FFT(x_window)[k]|²   （功率谱）
f_dom = argmax P(k)          （主频）
f_cen = Σ f·P / Σ P         （频谱质心）
H_spec = -Σ p_i·log(p_i)    （频谱熵，p_i = P_i / Σ P）

## 4.3 窗口特征构成

以截割部为例，当前窗口特征的类型分布：

表5：截割部窗口特征类型构成

| 特征类型 | 数量 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 时域均值/RMS | 0 | 窗口内参数的均值或均方根，反映信号能量水平 |
| 斜率 | 0 | 窗口内线性拟合斜率，反映变化趋势 |
| 峰峰值 | 0 | 窗口内最大值与最小值之差，反映波动幅度 |
| 滚动相关系数 | 0 | 参数对的 Pearson r，反映参数间协同关系 |
| 频域特征 | 0 | FFT 功率谱的频域指标，反映周期特性 |

## 4.4 代码位置

src/feature_extract.py → extract_frequency_features()

在 build_window_feature_df() 中被调用，结果与 RMS/slope/p2p 并列

窗口大小：30 帧（30 分钟），保证 FFT 低频分辨率

# 五、参数间滚动相关系数（反馈④）

## 5.1 问题

设备参数之间存在物理耦合：电流增大通常伴随温度升高，滚筒电流与摇臂角度之间存在力学联动关系。这些参数间的相关性是判断设备是否正常运行的重要线索，但前期仅靠协方差矩阵隐式捕获，缺乏显式特征。

## 5.2 实现

新增 extract_rolling_correlations() 函数，对同一工况内的参数对计算滑动窗口 Pearson 相关系数：

自动检测参数命名前缀（如 左滚筒_电流 vs 右滚筒_电流）配对

同时对同部位所有数值参数计算两两相关系数

使用 pandas .rolling().corr() 实现，C 级运算，大幅度替代 Python 循环

r_xy = Σ (xᵢ - x̄)(yᵢ - ȳ) / √[Σ(xᵢ - x̄)² · Σ(yᵢ - ȳ)²]
以窗口（center=True）滑动计算

## 5.3 相关系数列列表（截割部）

## 5.4 性能优化

初始版本使用 Python for 循环逐行计算 np.corrcoef，截割部约 15 对参数 × 39k 行 ≈ 60 万次调用，耗时 > 8 分钟。改用 pandas 内置 .rolling().corr() 后，所有部位总计 < 30 秒。

## 5.5 代码位置

src/feature_extract.py → extract_rolling_correlations()

在 build_window_feature_df() 中通过 add_corr_features=True 控制

注意：窗口内方差为零时输出 inf，需替换为 NaN

# 六、集成验证：run_phase2 运行确认

## 6.1 Pipeline 整体流程

四条反馈的代码实现均集成在 run_phase2.py 管道中：

Step 0: 野值清洗（preprocess.detect_and_filter_outliers）

Step 1: 加载基线 profile（分工况统计）

Step 2: 滑动窗口特征提取——时域（RMS/slope/p2p）+ 频域（FFT）+ 相关系数

Step 3: PCA 降维（USE_PCA=True, 保留 95% 方差）

Step 4: 多元异常检测（Mahalanobis + Isolation Forest + 残差分析）

Step 5: 单变量异常检测（IQR+3σ）

Step 6: 事件合并 + 可视化 + 报告生成

## 6.2 运行结果验证

run_phase2.py 已按部位独立运行完成，CMJ 四部位 + ZZJ 全部通过。以下为各部位运行结果概览：

表7：各部位异常检测运行结果概览

| 设备/部位 | 工况体系 | 原始参数数 | 窗口特征数 | PCA维数 | 窗口样本 | Mahalanobis 异常率 | IF 异常率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截割部 | 截割部_工况（7态） | 14 | 41 | 6 | 39180 | 69/1613 (4.3%) | 50/1613 (3.1%) |
| 牵引部 | 牵引部_工况（4态） | 18 | 49 | 5 | 39180 | 348/1604 (21.7%) | 30/1604 (1.9%) |
| 油泵 | 油泵_工况（3态） | 16 | 45 | 6 | 39180 | 64/1601 (4.0%) | 20/1601 (1.2%) |
| 破碎机 | 破碎机_工况（3态） | 14 | 41 | 6 | 39180 | 63/1605 (3.9%) | 20/1605 (1.2%) |
| 转载机ZZJ | 工况（3态） | 13 | 26 | 2 | 87333 | 39976/87327 (45.8%) | 12/87327 (0.0%) |

## 6.3 输出产物

PCA 载荷矩阵：output/phase2/anomalies/*_pca_loadings.csv

含相关系数的窗口特征：output/phase2/windows/*.csv

各方法异常结果：anomalies / *_mahalanobis.csv, *_iforest.csv 等

合并事件日志：anomalies / *_merged_events.csv

# 七、总结与后续方向

四条金天反馈意见已在代码层面全部落地，对应五项开发任务均完成：

表8：任务完成状态一览

| 反馈 | 功能 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 降维 | PCA 前置降维 | run_phase2.py + config.py | 已完成 |
| ② 野值清洗 | IQR/3σ 参数级粗筛 | preprocess.py | 已完成 |
| ③ 频域特征 | FFT 功率谱/频谱熵 | feature_extract.py | 已完成 |
| ④ 相关性特征 | 滚动相关系数 | feature_extract.py | 已完成 |
| ⑤ 集成验证 | run_phase2 全流程跑通 | run_phase2.py | 已完成 |

## 后续方向

频域特征的工况依赖分析：不同工况下的频谱模式是否具有区分度

特征选择自动化：PCA 之外尝试 RFE / Lasso 以提升可解释性

野值阈值参数自适应：根据参数分布动态调整 IQR 倍数

相关性特征的滞后分析：部分参数间存在时延（如电流→温度），需互相关分析

频域融合：将频谱熵与工况转换检测结合，识别工况异常切换模式