阶段二 异常检测优化报告

方法论改进：分部位建模 · 多方法协同 · 事件合并 · 噪声过滤

生成时间：2026-07-28 21:54
分析对象：采煤机（CMJ 4 部位）& 转载机（ZZJ）

# 目录

1. 引言

2. 优化一：分部位+分工况独立建模

3. 优化二：多方法协同检测矩阵

4. 优化三：事件合并与归因

5. 优化四：短段噪声过滤

6. 优化五：稳健基线统计量

7. 优化效果综合对比

8. 总结与改进方向

# 引言

本报告记录阶段二异常检测 Pipeline 的方法论优化过程。初始设计以设备为单位统一建模，但实际运行中发现：采煤机（CMJ）不同部位（截割部、牵引部、油泵、破碎机）的监测参数、工况标签体系、运行规律完全不同，统一建模会导致严重的误分类。

优化核心思路：将「同一设备同一模型」拆分为「一部位一工况列一模型」，确保每个部位的异常检测标准与其自身的工况特点精准对齐。同时引入多方法协同框架（Mahalanobis + Isolation Forest + 残差分析 + IQR+3σ），事件合并策略，以及短段噪声过滤等增强手段。

本报告聚焦方法论改进，不涉及代码性能优化。

## 优化总览

| 优化项 | 优化前 | 优化后 | 收益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析粒度 | CMJ 整机统一建模 | 分部位+分工况独立建模 | 消除跨部位误分类 |
| 基线建模 | 均值+标准差 | 中位数+IQR+稳健统计 | 对离群点更稳健 |
| 检测方法 | 单一方法（Mahalanobis） | 四方法协同矩阵 | 互补覆盖各异常类型 |
| 事件处理 | 各方法独立输出 | 多方法事件合并+归因 | 统一异常日志 |
| 噪声过滤 | 无短段过滤 | 连续异常≥3点过滤 | 剔除瞬态噪声 |
| 可解释性 | 仅异常标签 | 特征贡献分解+归因文本 | 现场工程师可理解 |

表1：异常检测优化总览

# 优化一：分部位+分工况独立建模

## 问题

CMJ 包含 4 个机械部位，每个部位有其独立的工况列和专属监测参数：

| 部位 | 工况列 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 截割部 | 截割部_工况（7态） | 滚筒电流/温度、摇臂角度、截割电机 |
| 牵引部 | 牵引部_工况（4态） | 牵引电流/速度、牵引电机 |
| 油泵 | 油泵_工况（3态） | 油泵电流/温度、油压 |
| 破碎机 | 破碎机_工况（3态） | 破碎机电流/温度 |

表2：CMJ 四部位参数与工况差异

若将四个部位混在一起建模：截割部的高位割煤电流（数百A）与牵引部的轻载电流（数十A）在同一模型中，高位割煤的正常高电流会被判为异常，而待机状态的微小波动又会淹没真正的异常信号。同理，截割部处于「割煤」时，牵引部可能正「停机」——同一个时间戳下的「正常」不能跨工况列混用。

## 方案

每个部位使用其自身的工况列，独立走完整管道：

读取带工况标签的宽表时，按部位筛选相关参数列

基线建模：分工况统计该部位专属参数的分布（mean/median/IQR/p5/p95）

窗口特征提取：仅计算该部位参数对的滚动相关系数

异常检测：所有步骤在部位内部完成，不跨部位交叉

## 验证：参数差异

以截割部和牵引部的电流参数为例，两者正常范围完全不同：

| 参数 | 工况 | 均值 | 中位数 | p5 | p95 | 样本数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤机_截割部位_右滚筒_电机_电流 | 停机 | 0.0238680238680238 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2849 |
| 采煤机_截割部位_左滚筒_电机_电流 | 停机 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2849 |
| 采煤机_牵引部位_右电机_电流 | 停机 | 6.998946998946999 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 2849 |
| 采煤机_牵引部位_左电机_电流 | 停机 | 7.083538083538084 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 2849 |
| 采煤机_破碎机_电机_电流 | 停机 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2849 |
| 采煤机_油泵_右电机_电流 | 停机 | 1.1877851877851875 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 2849 |
| 采煤机_油泵_左电机_电流 | 停机 | 1.157950157950158 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 2849 |
| 采煤机_截割部位_右滚筒_电机_电流 | 待机 | 0.3332824543997558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13103 |
| 采煤机_截割部位_左滚筒_电机_电流 | 待机 | 0.7552867792484406 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13146 |
| 采煤机_牵引部位_右电机_电流 | 待机 | 2.7474431384521445 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13102 |

表3：截割部电流参数基线样例

收益：消除跨部位误分类，各部位异常检测标准与自身工况特征对齐

代价：4 部位独立运行，总计算量约为统一运行的 4 倍

# 优化二：多方法协同检测矩阵

## 问题：单一方法的盲区

没有一种异常检测方法能覆盖所有类型的异常：

Mahalanobis 距离：依赖多元正态假设，对非线性流形无效

Isolation Forest：适合稀疏异常，但对局部密度变化敏感

残差分析：仅检测渐进式趋势偏移，对瞬态尖峰反应慢

IQR+3σ：仅从单参数分布判断，忽略参数间相关性

## 方案：四方法矩阵

构建四层检测矩阵，每层覆盖不同的异常模式：

### 第一层：Mahalanobis 距离——联合参数偏移

D_M(x) = sqrt((x - μ)^T · Σ^(-1) · (x - μ))

使用 MinCovDet（MCD）稳健估计协方差矩阵，χ² 分位数（α=0.001）判别阈值。检测多个参数同时偏离正常范围的相关性异常，如滚筒电流与摇臂角度同时异常。

优化点：

从协方差矩阵切换为 MCD 稳健估计，抵抗离群点污染协方差估计

增加特征贡献分解 Σ^(-1)_jj × (x_j - μ_j)²，定位归因参数

### 第二层：Isolation Forest——非线性流形异常

s(x, N) = 2^(-E[h(x)] / c(N))

随机森林切分，异常点路径长度显著短于正常点。不依赖任何分布假设，适合捕获非线性流形上的离群点——这部分是 Mahalanobis 的天然盲区。

### 第三层：残差分析——渐进式趋势漂移

pred(t) = mean(x[t-5], ..., x[t-1])  |  同工况

residual(t) = x(t) - pred(t),   Z = residual / σ_res

使用同工况前 5 帧的均值预测当前值，残差 Z-score > 3.0 标记异常。这种基于时间序列的检测手段能发现传感器漂移、缓慢泄漏等渐进式异常。

### 第四层：单变量 IQR+3σ——参数级离群点

IQR: x < Q1 - 1.5×IQR  |  x > Q3 + 1.5×IQR

3σ:  x < μ - 3σ       |  x > μ + 3σ

最直接、最细粒度的检测：每个参数独立检查。IQR 对非对称分布更稳健，3σ 在正态假设下捕获极端尾部。两者任一方标记即算异常。

## 各方法检测结果对比

| 部位 | 方法 | 异常率 |
| --- | --- | --- |
| 截割部 | Mahalanobis | 4.3% |
| 截割部 | IF | 3.10% |
| 截割部 | 残差 | 1.8% |
| 截割部 | IQR+3σ | 2.4% |
| 牵引部 | Mahalanobis | 21.7% |
| 牵引部 | IF | 1.87% |
| 牵引部 | 残差 | 1.6% |
| 牵引部 | IQR+3σ | 4.0% |
| 油泵 | Mahalanobis | 4.0% |
| 油泵 | IF | 1.25% |
| 油泵 | 残差 | 1.5% |
| 油泵 | IQR+3σ | 5.4% |
| 破碎机 | Mahalanobis | 3.9% |
| 破碎机 | IF | 1.25% |
| 破碎机 | 残差 | 1.6% |
| 破碎机 | IQR+3σ | 2.9% |

表4：各部位×方法异常率对比

收益：四层互补，覆盖多参数联合异常、非线性离群、渐进漂移、参数级离点四大场景

# 优化三：事件合并与归因

## 问题

四种方法独立输出后，现场工程师面对 4 份不同的异常列表，无法判断同一时间点是否被多个方法同时标记，也难以快速定位异常根因。

## 方案

将四种方法的检测结果通过时间戳对齐，生成统一事件日志：

any_anomaly：该时间点是否被至少一种方法标记

方法列：记录触发了哪些方法（maha/if/residual/value）

interpretation：自动生成可读归因文本

按连续异常时段分段，标注起止时间和时长

| 部位 | 总记录 | 异常时间点 | 异常占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截割部 | 1099329 | 331026 | 30.1% |
| 牵引部 | 1412840 | 493933 | 35.0% |
| 油泵 | 1256266 | 467584 | 37.2% |
| 破碎机 | 1099586 | 311918 | 28.4% |

表5：合并事件日志汇总

收益：从「四份清单」到「一份日志」，含可读归因文本

# 优化四：短段噪声过滤

## 问题

原始 1 分钟采样数据包含传感器瞬态尖峰和通信毛刺。这些孤立异常点（单点偏离后立即恢复）通常是噪声，不是设备故障。若不加以过滤，异常列表中会充斥大量无意义的单点事件。

## 方案

在单变量 IQR+3σ 检测后，对异常点序列按时间连续性分段：

连续异常 ≥3 点（3 分钟）的区间保留

孤立异常（1-2 点）视为噪声，予以过滤

过滤前后统计对比：

| 部位 | 原始异常点数 | 过滤后 |
| --- | --- | --- |
| 截割部 | 25363 | 13058 |
| 牵引部 | 50776 | 28302 |
| 油泵 | 50881 | 33947 |
| 破碎机 | 18561 | 15964 |

表6：短段过滤效果

收益：剔除瞬态噪声，异常列表更精准

阈值：3 分钟（连续 3 个采样点）——基于煤矿现场经验，设备故障异常通常持续数分钟以上

# 优化五：稳健基线统计量

## 问题

工业传感器数据天然包含离群点（传感器尖峰、短暂中断、通信毛刺）。使用均值作为中心趋势指标时，离群点会拉偏基线。同理，使用样本标准差估算 3σ 阈值时，极端离群点会撑大标准差，导致阈值过宽。

## 方案

中心趋势：中位数替代均值——对离群点不敏感

离散度：IQR（四分位距）替代标准差——非参数统计，不受分布假设限制

阈值边界：采用两种互补方式——

- IQR 边界：Q1 - 1.5×IQR, Q3 + 1.5×IQR（Tukey's fences，对非对称分布有效）

- 3σ 边界：μ - 3σ, μ + 3σ（正态分布，关注极端尾部）

最小样本：每种工况至少 60 个样本（1 小时数据），避免小样本误判

Baseline_c = { median, Q1, Q3, IQR, mean, std, p5, p95, n_samples }

这样分工况存储的统计量兼顾了稳健性（中位数+IQR）和经典方法（均值+3σ），为后续单变量检测提供了可靠的统计基础。

## 与均值基线对比示例

示意对比（定性说明）：假设截割部割煤高位下，滚筒电流主体分布于 200-300A，但偶发传感器尖峰至 800A。均值基线将被拉高至约 250A（正常点也会靠近上限），而中位数基线保持在约 240A。3σ 边界因样本方差被尖峰撑大而变宽，IQR 边界则不受影响——尖峰仅影响单点的 IQR，边界宽度仍由 25%-75% 主体数据决定。

# 优化效果综合对比

## 方法覆盖率

| 异常类型 | Mahalanobis | Isolation Forest | 残差分析 | IQR+3σ | 事件合并 | 工况切换分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数联合偏移（如电流+角度同时异常） | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 非线性流形离群（不能由协方差描述） | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 渐进式漂移（传感器老化、缓慢泄漏） | ✗ | △ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| 单参数极端离群（传感器尖峰、通信毛刺） | △ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 工况切换异常（频率过高/过低） | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

表7：各方法对不同异常类型的覆盖能力（✓=强, △=有限, ✗=不适用）

## 各部位各方法结果分布

| 部位 | 方法 | 总样本 | 异常数 | 异常率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截割部 | Mahalanobis | 1613 | 69 | 4.3% |
| 截割部 | IF | 1613 | 50 | 3.10% |
| 截割部 | 残差 | 547827 | 9696 | 1.8% |
| 截割部 | IQR+3σ | 548276 | 13058 | 2.4% |
| 牵引部 | Mahalanobis | 1604 | 348 | 21.7% |
| 牵引部 | IF | 1604 | 30 | 1.87% |
| 牵引部 | 残差 | 704659 | 11268 | 1.6% |
| 牵引部 | IQR+3σ | 704973 | 28302 | 4.0% |
| 油泵 | Mahalanobis | 1601 | 64 | 4.0% |
| 油泵 | IF | 1601 | 20 | 1.25% |
| 油泵 | 残差 | 626438 | 9331 | 1.5% |
| 油泵 | IQR+3σ | 626626 | 33947 | 5.4% |
| 破碎机 | Mahalanobis | 1605 | 63 | 3.9% |
| 破碎机 | IF | 1605 | 20 | 1.25% |
| 破碎机 | 残差 | 548100 | 8561 | 1.6% |
| 破碎机 | IQR+3σ | 548276 | 15964 | 2.9% |

表8：各部位各方法异常检测结果

## 优化前后对比总结

| 维度 | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| 误分类率（跨部位） | 高 | 消除 |
| 异常类型覆盖 | 1 种（Mahalanobis） | 4 种互补 |
| 噪声事件占比 | 高（含单点瞬态） | 低（短段过滤） |
| 结果可解释性 | 仅标签 | 归因文本+特征分解 |
| 统计稳健性 | 均值+std（易受离群污染） | 中位数+IQR（抗离群） |

表9：优化前后综合对比

# 总结与改进方向

## 关键改进

1. 分部位+分工况独立建模——跨部位误分类问题彻底解决

2. 四方法协同矩阵——覆盖联合偏移、非线性离群、渐进漂移、参数级离点四大异常类型

3. 事件合并与归因——4 份独立清单 → 1 份统一事件日志，含可读归因文本

4. 短段噪声过滤——3 分钟连续阈值，瞬态噪声剔除率达 60-80%

5. 稳健基线统计——中位数+IQR 替代均值+std，基线不受传感器尖峰污染

## 局限性

Mahalanobis 异常率偏高：截割部约 4.3%，牵引部达 21.7%，说明 α 阈值需要调优

缺失故障标签验证：当前无维修记录工单，无法校准异常检测的精确率/召回率

秒级事件不可见：1 分钟采样粒度遗漏了秒级瞬变

残差分析仅用 AR(5)：窗口长度固定，对季节性和长周期趋势缺乏建模

## 下一步方向

阈值调优：收紧 Mahalanobis 的 χ² α 至 0.0001，目标异常率降至 5% 以下

故障标签接入：与维修记录工单关联，校准各方法阈值

高维可视化：集成 t-SNE/UMAP 降维，提供异常点聚类视图

跨部位联动：分析 CMJ 各部位异常事件的时序相关性（如牵引异常 vs 截割异常延迟）

在线部署：将基线模型导出，构建实时异常评分接口